招标采购文件

苏州高新区人民医院对“实验台采购项目”进行招标采购，欢迎符合招标采购文件资格条件的各供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：SGYZW2021-10号

二、采购项目名称：实验台采购项目

三、采购预算：人民币：60000元（人民币：陆万元）

本项目不接受联合投标，报价不得超过招标控制价，否则为无效报价。

最终价格以中标价结算。

四、服务内容：

| 编号 | 地点 | 产品名称 | 产品规格（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热门诊 | 不锈钢传递窗 | 600*600 | 个 | 1 |
| 2 |  | 实验台（含移动柜体） | 3380*800*850 | m | 1 |
| 3 |  | 实验台（含移动柜体） | 1410*600*850 | m | 1 |
| 4 |  | 实验台（含移动柜体） | 1550*750*850 | m | 1 |
| 5 | 检验科-北楼 | 实验台（含移动柜体） | 4560*750*850 | m | 1 |
| 6 |  | 中央台（含移动柜体） | 3000*1200*850 | m | 1 |
| 7 |  | 实验台（含移动柜体） | 4600*750*850 | m | 1 |
| 8 |  | 中央台（含移动柜体） | 2000*1500*850 | m | 1 |
| 9 | 负二楼 | 实验台（含移动柜体） | 4000*750*850 | m | 1 |
| 10 |  | 实验台（含移动柜体） | 3750*750*850 | m | 1 |
| 11 |  | 实验凳 | 可升降 | 张 | 12 |

- 实验台主体框架：主框架需采用1.5*50*50㎜方型钢材，连接处由专用连接件，所有外露的焊缝需抛光处理。所有钢制柜体与钢结构部件表面平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕等。钢板内外需进行环氧树脂喷涂。

- 柜体：需采用1.0mm厚优质冷扎钢板，需达到抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。可根据需求左右自由活动。

- 背板、侧封板：需采用厚1.0mm冷轧钢板，80微米厚乳白色粉沫喷涂。采用活动结构，满足水管、电气的维修。

- 柜体门板及抽头：需采用1.0mm冷轧钢板双层夹心结构，中间为隔音材料；外观不变形、高抗压强度。

- 层板：结构需采用1.0㎜冷轧钢板，80微米厚乳白色粉体喷涂，边缘光滑。

- 台面：12.7mm厚实心理化板，边缘加厚至25.4mm；需耐强酸碱、抗高温、防腐蚀，绝对防潮、耐刻划，经久耐用、具备打磨还原性能及良好的承重性能等。

- 滑轨：阻尼优质三节托底导轨。

- 地脚：采用实验室专用活动地脚，可适于不同的地面环境，高度可调20-40㎜。

- 实验凳：可调高度范围约460-510mm，

五、综合说明及其他要求：

1）合同价格实际包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2）质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

3）费用结算：

付款方式：本项目项目无预付款，项目分二次付款。

在合同生效供应商配送完成，采购方验收合格后一个月内支付60%的采购费用给供应商；验收合格3个月后内无质量问题后，采购方支付剩余40%的采购费用给供应商。

4）需采购人配合的工作：在服务过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

六、招标响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1.供应商报价表；

2.营业执照副本复印件；

3.法人及法人授权代表身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书原件；

5.具有履行合同所必需的专业技术能力证明、证书；

6.有依法缴纳税收记录；

7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

8.业绩证明材料；

9.详细方案说明，配送时间及质保期说明；

10.项目保障承诺书；

11.项目的其他证明材料；

上述资料均需加盖招标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署。

（二）招标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、招标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；招标响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处；

2、请招标响应单位按照上述招标响应文件组成制作招标响应文件并装订成册，招标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购内容、采购单位以及招标响应单位名称、正副本等信息，并加盖招标响应单位公章；

七、招标程序：

1.报名需提供单位的被授权人须带身份证明原件至总务科核实身份报名登记。

2.由招标小组（由院内的招标小组组成）按招标文件的资格条件进行资格性审查。

3.招标小组各成员独立对每个供应商的招标响应文件（包括新的书面承诺）按招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

4.如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

八、招标成交原则及评审内容：

（一）招标成交原则：

评标方法说明：投标单位报价均不得高于采购预算，否则按废标处理。本项目案最低价中标法评定，评委会将对各投标人投标书进行查看，满足本院规定的服务内容，按最低价投标人为中标候选人。

2、采购项目要求

（1）遵守国家有关法律、法规、恪守职业道德，遵守职业规范，依法、客观、公正。

（2）严格质量管理，确保施工过程中的安全问题。

（3）供应商应按时完成委托的工作。

附件一：

供应商报价表

采购编号： 公司名称：______________________________ 投标价格：（人民币:元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ 其它承诺：_____________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：_____________________

| 编号 | 地点 | 产品名称 | 产品规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热门诊 | 不锈钢传递窗 | 600*600 | 个 | 1 |  |  |
| 2 |  | 实验台（含移动柜体） | 3380*800*850 | m | 1 |  |  |
| 3 |  | 实验台（含移动柜体） | 1410*600*850 | m | 1 |  |  |
| 4 |  | 实验台（含移动柜体） | 1550*750*850 | m | 1 |  |  |
| 5 | 检验科-北楼 | 实验台（含移动柜体） | 4560*750*850 | m | 1 |  |  |
| 6 |  | 中央台（含移动柜体） | 3000*1200*850 | m | 1 |  |  |
| 7 |  | 实验台（含移动柜体） | 4600*750*850 | m | 1 |  |  |
| 8 |  | 中央台（含移动柜体） | 2000*1500*850 | m | 1 |  |  |
| 9 | 负二楼 | 实验台（含移动柜体） | 4000*750*850 | m | 1 |  |  |
| 10 |  | 实验台（含移动柜体） | 3750*750*850 | m | 1 |  |  |
| 11 |  | 实验凳 | 可升降 | 张 | 12 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件二：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州高新区人民医院组织实施的编号为                        号采购活动。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               供应商单位：（公章）

附件三：

投标承诺函

苏州高新区人民医院：

我方收到贵公司                                         号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在投标采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在投标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行投标响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本采购有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

供应商单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件四：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州高新区人民医院：

我公司愿针对本次                    采购进行响应。响应文件中所有关于资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

供应商单位：（公章）